| Welche Holzart?: Hellrötlicher Farbkern, weich und leicht, dekorative, eingewachsene Äste. Für Täfer, Möbel. | Welche Holzart?: Schwer, hart, erhöht wetterbeständig. Für Drechslerarbeiten, Möbel. |
| --- | --- |
| Welche Holzart?: Hellgelblich, Seidenglanz, leicht aber tragfest, z.T.Harzgallen. Für Konstruktionsholz, Innenausbau. | Welche Holzart?: Hell, z.T. violettschimmer, gut bearbeitbar und imprägnierbar, keine Harzkanäle. Für Möbel, imprägnierte Aussenverkleidungen. |
| Welche Holzart?: Rötlicher Farbkern, harzhaltig, mattglänzend, angenehmer Balsamgeruch. Für Konstruktionen, Verkleidungen, Böden, Möbel. | Welche Holzart?: Winterkahler Nadelbaum, rotbraunes Kernholz, harzhaltig. Für vielseitige Anwendung innen und aussen. |
| Arve (Zirbelkiefer) Aussehen, Eigenschaften und Verwendung? | Eibe Aussehen, Eigenschaften und Verwendung? |
| Eibe | Arve (Zirbelkiefer) |
| Tanne (Weisstanne) | Fichte (Rottanne) |
| Lärche | Föhre (Kiefer, Dähle) |
| Schwer, hart, erhöht wetterbeständig. Für Drechslerarbeiten, Möbel. | Hellrötlicher Farbkern, weich und leicht, dekorative, eingewachsene Äste. Für Täfer, Möbel. |
| Fichte Aussehen, Eigenschaften und Verwendung? | Tanne (Weisstanne) Aussehen, Eigenschaften und Verwendung? |
| Föhre (Kiefer, Dähle) Aussehen, Eigenschaften und Verwendung? | Lärche Aussehen, Eigenschaften und Verwendung? |
| Welche Holzart?: Hell weisslich, hart, feine glatte Struktur. Beliebt im Möbelbau, auch als Furnier. | Welche Holzart?: Hell, gelblich bis rötlich/ bräunlich, eher weich, zäh, elastisch. Einsatz als Furnier und Sperrholz. |
| Welche Holzart?: Hart, feine Struktur, bräunlich, durch Dämpfen rötlich. Für Möbel und Furniere. | Welche Holzart?: Hellbraun, har, gut biegbar, Markstrahlen als braune Striche sichtbar. Grosse Verbreitung, für Möbel, Furniere, Parkett. |
| Hell, z.T. violettschimmer, gut bearbeitbar und imprägnierbar, keine Harzkanäle. Für Möbel, imprägnierte Aussenverkleidungen. | Hellgelblich, Seidenglanz, leicht aber tragfest, z.T. Harzgallen. Für Konstruktionsholz, Innenausbau. |
| Winterkahler Nadelbaum, rotbraunes Kernholz, harzhaltig. Für vielseitige Anwendung innen und aussen. | Hell, z.T. violettschimmer, gut bearbeitbar und imprägnierbar, keine Harzkanäle. Für Möbel, imprägnierte Aussenverkleidungen. |
| Birke | Ahorn |
| Buche (Rotbuche) | Birnbaum |
| Welche Holzart?: Ringporig, hoher Gerbstoffgehalt, gute Witterungsbeständigkeit. Bau- und Möbelholz, für Aussenarbeiten geeignet. | Welche Holzart?: Rötlich, Jahrringe schlecht sichtbar, leicht und gut bearbeitbar. Modellbau und Möbelbau. |
| Welche Holzart?: Ring- und grobporig, Splint kann in der Regel nicht verwendet werden, Kernholz braun, hoher Gerbstoffgehalt, Markstrahlen deutlich sichtbar. Möbel- und Bauholz innen und aussen. | Welche Holzart?: Ähnlich Eiche, aber schlechtere Qualität und Witterungsbeständigkeit. Möbel- und Bauholz innen. |
| Welche Holzart?: Sehr hart, gut bearbeitbar, rotgelb bis rötlichbraun, aussehen ähnlich wie Birnbaum, kleine Poren. Instrumentenbau, Drechslerei, Furniere. | Welche Holzart?: Gelblich, Kern z.T. dunkel (Braunkern), ring- und grobporig, hohe Elastizität, säuerlicher Geruch. Bau- und Möbelholz, Sportgeräte. |
| Welche Holzart?: Mittelhartes Holz, rötlich bis gelbbraun, halbringporig. Für edlen Möbel- und Innenausbau. | Welche Holzart?: Weich und leicht, Jahrringe undeutlich sichtbar, zerstreutporig. Schnitzer- Drechsler und Furnierholz. |
| Erle | Edelkastanie |
| Roteiche | Eiche |
| Esche | Elsbeere (Ruhrbirne) |
| Linde | Kirschbaum |
| Welche Holzart?: Teuer, mittelhart, halbring- und grobporig, Splint grau bis rötlich, Kern dunkelbraun. Für anspruchsvollen Möbel- und Innenausbau. | Welche Holzart?: Hart, zäh, schwer, Markstrahlen als dunkle Streifen sichtbar. Für Werkzeug- und Maschinenbau. |
| Welche Holzart?: Sehr weich, hell bis graubraun, gut bearbeitbar. Für Sperrholz und Blindholz. | Welche Holzart?: Ring- und grobporig, mittelhart, Kern grau bis rotbraun. Für Möbel- und Innenausbau. |
| Ahorn Aussehen, Eigenschaften und Verwendung? | Birke Aussehen, Eigenschaften und Verwendung? |
| Birnbaum Aussehen, Eigenschaften und Verwendung? | Buche (Rotbuche) Aussehen, Eigenschaften und Verwendung? |
| Weissbuche (Hagenbuche) | Nussbaum |
| Ulme (Rüster) | Pappel |
| Hell, gelblich bis rötlich/ bräunlich, eher weich, zäh, elastisch. Einsatz als Furnier und Sperrholz. | Hell weisslich, hart, feine glatte Struktur. Beliebt im Möbelbau, auch als Furnier. |
| Hellbraun, hart, gut biegbar, Markstrahlen als braune Striche sichtbar. Grosse Verbreitung, für Möbel, Furniere, Parkett. | Hart, feine Struktur, bräunlich, durch Dämpfen rötlich. Für Möbel und Furniere. |
| Edelkastanie Aussehen, Eigenschaften und Verwendung? | Erle Aussehen, Eigenschaften und Verwendung? |
| Eiche Aussehen, Eigenschaften und Verwendung? | Roteiche Aussehen, Eigenschaften und Verwendung? |
| Elsbeere (Ruhrbirne) Aussehen, Eigenschaften und Verwendung? | Esche Aussehen, Eigenschaften und Verwendung? |
| Kirschbaum Aussehen, Eigenschaften und Verwendung? | Linde Aussehen, Eigenschaften und Verwendung? |
| Rötlich, Jahrringe schlecht sichtbar, leicht und gut bearbeitbar. Modellbau und Möbelbau. | Ringporig, hoher Gerbstoffgehalt, gute Witterungsbeständigkeit. Bau- und Möbelholz, für Aussenarbeiten geeignet. |
| Ähnlich Eiche, aber schlechtere Qualität und Witterungsbeständigkeit. Möbel und Bauholz innen. | Ring- und grobporig, Splint kann in der Regel nicht verwendet werden, Kernholz braun, hoher Gerbstoffgehalt, Markstrahlen deutlich sichtbar. Möbel und Bauholz innen und aussen. |
| Gelblich, Kern z.T. dunkel (Braunkern), ring- und grobporig, hohe Elastizität, säuerlicher Geruch. Bau- und Möbelholz, Sportgeräte. | Sehr hart, gut bearbeitbar, rotgelb bis rötlichbraun, aussehen ähnlich wie Birnbaum, kleine Poren. Instrumentenbau, Drechslerei, Furniere. |
| Weich und leicht, Jahrringe undeutlich sichtbar, zerstreutporig. Schnitzer- Drechsler- und Furnierholz. | Mittelhartes Holz, rötlich bis gelbbraun, halbringporig. Für edlen Möbel- und Innenausbau. |
| Nussbaum Aussehen, Eigenschaften und Verwendung? | Pappel Aussehen, Eigenschaften und Verwendung? |
| Ulme (Rüster) Aussehen, Eigenschaften und Verwendung? | Weissbuche (Hagenbuche) Aussehen, Eigenschaften und Verwendung? |
| Sehr weich, hell bis graubraun, gut bearbeitbar. Für Sperrholz und Blindholz. | Teuer, mittelhart, halbring- und grobporig, Splint grau bis rötlich, Kern dunkelbraun. Für anspruchsvollen Möbel- und Innenausbau. |
| Hart, zäh, schwer, Markstrahlen als dunkle Streifen sichtbar. Für Werkzeug und Maschinenbau. | Ring- und grobporig, mittelhart, Kern grau bis rotbraun. Für Möbel- und Innenausbau. |